Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

  - Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491:

- Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества жилого дома

| № | системы | составляющие | виды работ | период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | строительные конструкции |  | производить осмотр кровли, фундаментов, отмосток, подъездов, оголовков вентканалов, а так же проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходимости |
| 2. | строительные конструкции |  | осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки | не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3. | строительные конструкции |  | ремонт и укрепление | по мере необходимости |
| 4. | мусоропроводы |  | профилактический осмотр мусоропроводов, устранение засоров и неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц по мере необходимости |
| 5. | мусоропроводы |  | уборка загрузочных клапанов мусоропроводов, очистка и дезинфекция ствола мусоропровода, дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 6. | мусоропроводы |  | уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| 7. | мусоропроводы |  | удаление мусора из мусороприемных камер | согласно графику |
| 8. | мусоропроводы |  | уборка мусороприемных камер | 1 раз в неделю |
| 9. | придомовая территория |  | подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной территории | 6 раз в неделю |
| 10. | придомовая территория |  | подметание асфальтированной территории | 6 раз в неделю |
| 11. | придомовая территория |  | подсыпка песком придомовой территории | 6 раз в неделю |
| 12. | придомовая территория |  | очистка асфальтированной территории от наледи | 1 раз в 2 суток |
| 13. | придомовая территория |  | сметание снега со ступеней и площадок | 6 раз в неделю |
| 14. | придомовая территория |  | перекидывание снега и скол льда (тротуары и входы в подъезды) | 1 раз в 2 суток |
| 15. | придомовая территория |  | уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 16. | придомовая территория |  | покос травы и очистка граблями газонов | по мере необходимости |
| 17. | придомовая территория |  | очистка контейнерной площадки, урн от мусора | 6 раз в неделю |
| 18. | придомовая территория |  | очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | 6 раз в неделю |
| 19. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | ремонт запорной арматуры диаметром 15-150 мм | по мере необходимости |
| 20. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | притирка запорной арматуры без снятия с места диаметром 15-40 мм | 1 раз в год |
| 21. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | восстановление креплений трубопроводов | по мере необходимости |
| 22. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | мелкий ремонт изоляции | по мере необходимости |
| 23. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | смена отдельных участков трубопроводов на резьбе и на сварке (не более 1 метра) | по мере необходимости |
| 24. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | установка крышек на ревизии трубопровода канализации | по мере необходимости |
| 25. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | другие работы, связанные с обслуживанием и ремонтом ГВС, ХВС, канализации | по мере необходимости |
| 26. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | обслуживание систем местного отопления | по мере необходимости |
| 27. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации, вентиляции | проведение профилактических осмотров квартир с целью консультации жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год |
| 28. | инженерные коммуникации | ливневая канализация | очистка дренажа, устранение засоров | по мере необходимости |
| 29. | инженерные коммуникации | канализация | промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год по мере необходимости |
| 30. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, водоподогревателей баков-аккумуляторов, подчаканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов систем канализации, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости |
| 31. | инженерные коммуникации | системы ГВС, ХВС, канализации | проведение технического осмотра системы в технических подвалах, чердаках | 2 раза в месяц |
| 32. | МОП | Лестничные площадки и марши | влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, сухая протирка закрытых шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 раза в год |
| 33. | МОП | входные крыльца | очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
| 34. | МОП | лифты | мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
| 35. | МОП | лифты | мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в месяц |
| 36. | МОП | окна | мытье окон | 2 раза в год |
| 37. | МОП | лестничные площадки и марши | влажное подметание площадок и маршей | 3 раза в неделю все этажи |
| 38. | МОП | лестничные площадки и марши | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 39. | МОП | входные крыльца | уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | 6 раз в неделю |
| 40. | МОП |  | уборка машинного помещения лифта | по мере необходимости |
| 41. | МОП |  | уборка приямка лифта | по мере необходимости |
| 42. | МОП |  | уборка подвальных и чердачных помещений | 1 раз в год |
| 43. | МОП |  | ремонт просевшей отмостки (трещины) на доме | по мере необходимости |
| 44. | МОП |  | уборка мусора около ливнеприемника кровли | по мере необходимости |
| 45. | МОП |  | устранение протечек кровли, ремонт отдельными местами (трещины, мелкие повреждения) | по мере необходимости |
| 46. | инженерные коммуникации |  | ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | по мере необходимости |
| 47. | инженерные коммуникации | системы вентиляции | проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| 48. | инженерные коммуникации |  | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электрических устройств; обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования | 2 раза в год |
| 49. | инженерные коммуникации | системы | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год |
| 50. | инженерные коммуникации | системы | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 2 раза в год |
| 51. | инженерные коммуникации |  | аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения; устранения аварии и выполнения заявок населения | постоянно |
| 52. | МОП |  | уничтожение грызунов специальными средствами (дератизация) | 2 раза в год |
| 53. | МОП |  | уничтожение вредных насекомых специальными средствами (дезинсекция) | 2 раза в год |
| 54. | инженерные коммуникации | внутренняя система отопления в домах, оборудованных АГВ, автономными приборами отопления; внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) | укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов, промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков, устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб: -укрепление канализационных и водопроводных труб; - прочистка канализационных трубопроводов и приборов | по мере необходимости |
| 55. | инженерные коммуникации | системы электроснабжения | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования; смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей; мелкий ремонт электропроводки, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | по мере необходимости 2 раза в год |

- Перечень услуг и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилого дома

| № | Наименование объекта, проведение работ |
| --- | --- |
| 1. | Фундаменты - устранение местных деформаций; - ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки; - постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений, но не более 5% от общей площади; - ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, перекладка не более 2% кирпичной кладки облицовочной поверхности; - ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных помещений в объеме не более 5% общей площади оштукатуренных стен; - восстановление поврежденных вентиляционных продухов. |
| 2. | Стены и фасады - постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей; - расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах; - расчистка и тщательная заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной продуваемости или проникновения атмосферной влаги в объеме до 10%; - ремонт каменной облицовки и штукатурки цоколя в объеме до 10% общей площади облицовки; - укрепление сжимов, ранее установленных на деревянных стенах; - установка защитных уголков на кирпичных и бетонных колоннах; - укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицовочной поверхности); - ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада); - ремонт и поддержание в порядке водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания; - окраска фасадов здания обычными составами до 30% общей площади фасада здания; - ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров; - утепление дверей в помещениях общего пользования (в подъезде, подвале и т.п.). |
| 3. | Перекрытия, полы - восстановление защитного слоя железобетонных конструкций перекрытий (прогонов, балок и плит); - дополнительное утепление промерзающих металлических балок; - заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 10% общей площади); - замена поврежденных и вставка выпавших плиток в керамических, цементных полах (до 10% общей площади); - сплачивание дощатых полов; - ремонт цементных плинтусов (до 10% общей площади); - дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением смазки и засыпки. |
| 4. | Кровли - усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных креплений; - постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.; - мелкий ремонт деревянных ферм покрытия (подтягивание болтов); - возобновление защитного слоя в местах оголенной арматуры железобетонных конструкций (ферм, балок, плит покрытия), но не более 10% общей площади покрытия; - антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций; - ремонт слуховых окон; - возобновление или ремонт выходов на крышу; - укрепление фальцев и обжима гребней в стальной кровле с промазкой гребней и свищей замазкой; - постановка разного рода заплат на стальной кровле; - ремонт металлической кровли отдельными местами со сменой до 10% кровли общей площади покрытия; - смена отдельных плиток в черепичной и других видах кровли из отдельных плиток до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельными частями настенных желобов и карнизных спусков, закрепление сорванных стальных листов; - ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше; - укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше; - восстановление и ремонт стремянок на крышах; - периодическая промазка рулонных кровель нефтебитумной мастикой; - ремонт воронок внутренних водостоков |
| 5. | Оконные и дверные заполнения - ремонт и укрепление входных дверей, исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их путём постановки металлических угольников и нашивки планок; - укрепление переплетов с частичной заменой горбыльков переплетов; - смена разбитых стекол, промазка фальцев замазкой; - оконопатка оконных и дверных коробок в деревянных рубленных стенах, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных стенах; - заделка щелей под подоконниками; - смена неисправных оконных и деревянных приборов; - утепление входных дверей в подъезде жилого дома; - постановка пружин к наружным дверям. |
| 6. | Межквартирные перегородки - заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах; - замена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах и площадках; - укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков деревянного поручня. |
| 7. | Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы восстановление или замена отдельных участков или элементов |
| 8. | Печи и очаги - мелкий ремонт печей с частичной заменой печных приборов, с расшивкой трещин и шабровкой внешних поверхностей; - устранение завалов в печах; - исправление разделок; - ремонт дымовых труб и боровов; - побелка труб |
| 9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях - ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки (до 10% оштукатуренной поверхности стен и потолков); - смена облицовки стен (до 10% общей площади облицовочной поверхности); - окраска помещений и отдельных конструкций мест общего пользования (до 10% общей площади облицованной поверхности) |
|  | Внутренняя система отопления в домах, оборудованных АГВ, автономными приборами отопления - смена небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах; - ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры; - утепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов; - покраска трубопроводов и приборов. |
| 10. | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) - утепление водопроводных и канализационных труб в местах охлаждения; - смена небольших участков трубопроводов; - ремонт и замена арматуры |
| 11. | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) поддержание и восстановление работоспособности |
| 12. | Мусоропроводы восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов шиберных устройств |
| 13. | Внешнее благоустройство ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников |
| 14. | Электроснабжение и электротехнические устройства - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |

  - Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией, в том числе:

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов:

  - Договор № 5-ТО на выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних систем отопления с ОАО «Теплосеть»

  - Договор № 5/04 на техническое обслуживание электросетей многоквартирных жилых домов от 26.01.2010 г.

  - Договор возмездного оказания услуг от 31.08.2009 г. между ООО «РЭУ-5» и МУП «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами»  города Невинномысска

  - Договор на информационное обслуживание № 22 от 01.10.2009 г.

  - В рекламных целях общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется.

  - Охрана подъезда – не производится

  - Охрана коллективных автостоянок – не производится

  - Учет собственников помещений в многоквартирном доме ведется паспортной службой